502 · STM32 逐脚接线顺序表

按板上丝印：右列从上到下 → 左列从上到下 → 底部电源脚

v1.0 · 2026-10-22 · 对照你发的引脚图，一个脚一个脚来

怎么用这张表（先看这段） 顺序说明：你的图把板子竖着画，右列 18 个脚在上面，左列 17 个在下面，底部还有 3 个电源脚。 本表就按这个顺序编号 1→38：右列第 1 个开始，一列走完再走下一列。 每一行都写了丝印（B1、A0 这种），照着板上印的字找脚，就算板子摆放方向不同也不会接错。 标"不接"的脚，就是明确不要接任何线 —— 悬空放着。 图上共 38 个标注；板上实际 40 针，多出来的两个是 R（复位）和 VB（电池备份），都不用接。

# 一、按顺序接线（38 个位置）

| 序 | 位置 | 板丝印 | 芯片脚 | 接什么 | 必接? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右列 第 1 个 | GND | GND | 面包板负极轨（公共地） | 必接 |
| 2 | 右列 第 2 个 | GND | GND | 面包板负极轨（和上一根接同一条） | 必接 |
| 3 | 右列 第 3 个 | 3V3 | 3V3 | 面包板正极轨（全系统电源） | 必接 |
| 4 | 右列 第 4 个 | B1 | PB1 | 红 LED 正极（中间串 220Ω），负极接 GND | 必接 |
| 5 | 右列 第 5 个 | B10 | PB10 | HX711 的 SCK | 必接 |
| 6 | 右列 第 6 个 | B11 | PB11 | HX711 的 DT（DOUT） | 必接 |
| 7 | 右列 第 7 个 | B0 | PB0 | 蜂鸣器模块的 I/O（低电平响） | 必接 |
| 8 | 右列 第 8 个 | A7 | PA7 | 不接（悬空） | 不接 |
| 9 | 右列 第 9 个 | A6 | PA6 | 按键 4 的一端（另一端接 GND） | 必接 |
| 10 | 右列 第 10 个 | A5 | PA5 | 按键 3 的一端（另一端接 GND） | 必接 |
| 11 | 右列 第 11 个 | A4 | PA4 | 按键 2 的一端（另一端接 GND） | 必接 |
| 12 | 右列 第 12 个 | A3 | PA3 | ESP32 的 GPIO7（模块 TX）★ 交叉 | 必接 |
| 13 | 右列 第 13 个 | A2 | PA2 | ESP32 的 GPIO6（模块 RX）★ 交叉 | 必接 |
| 14 | 右列 第 14 个 | A1 | PA1 | 按键 1 的一端（另一端接 GND） | 必接 |
| 15 | 右列 第 15 个 | A0 | PA0 | DS18B20 黄线（并 4.7kΩ 到 3V3） | 必接 |
| 16 | 右列 第 16 个 | C15 | PC15 | 不接（板上接 32.768k 晶振） | 不接 |
| 17 | 右列 第 17 个 | C14 | PC14 | 不接（同上） | 不接 |
| 18 | 右列 第 18 个 | C13 | PC13 | 不接（这是板载 LED，板上已焊） | 不用 |
| 19 | 左列 第 1 个 | B12 | PB12 | 红外计数模块的 OUT | 必接 |
| 20 | 左列 第 2 个 | B13 | PB13 | 不接 | 不接 |
| 21 | 左列 第 3 个 | B14 | PB14 | 不接 | 不接 |
| 22 | 左列 第 4 个 | B15 | PB15 | 不接 | 不接 |
| 23 | 左列 第 5 个 | A8 | PA8 | 不接 | 不接 |
| 24 | 左列 第 6 个 | A9 | PA9 | USB-TTL 的 RXD ★ 交叉 | 必接 |
| 25 | 左列 第 7 个 | A10 | PA10 | USB-TTL 的 TXD ★ 交叉 | 必接 |
| 26 | 左列 第 8 个 | A11 | PA11 | 不接（USB D−） | 不接 |
| 27 | 左列 第 9 个 | A12 | PA12 | 不接（USB D+） | 不接 |
| 28 | 左列 第 10 个 | A15 | PA15 | 不接 | 不接 |
| 29 | 左列 第 11 个 | B3 | PB3 | 不接（JTAG 的 JTDO，被占用） | 不接 |
| 30 | 左列 第 12 个 | B4 | PB4 | 不接（JTAG 的 JNTRST，被占用） | 不接 |
| 31 | 左列 第 13 个 | B5 | PB5 | 黄 LED 正极（中间串 220Ω），负极接 GND | 必接 |
| 32 | 左列 第 14 个 | B6 | PB6 | OLED 的 SCL（并 4.7kΩ 到 3V3） | 必接 |
| 33 | 左列 第 15 个 | B7 | PB7 | OLED 的 SDA（并 4.7kΩ 到 3V3） | 必接 |
| 34 | 左列 第 16 个 | B8 | PB8 | 不接 | 不接 |
| 35 | 左列 第 17 个 | B9 | PB9 | 不接 | 不接 |
| 36 | 底部（靠左） | 5V | 5V | ★ 绝对不接！板子自己由 Micro USB 供电 | 不接 |
| 37 | 底部（中间） | GND | GND | 面包板负极轨 | 必接 |
| 38 | 底部（靠右） | 3.3 | 3V3 | 面包板正极轨（和右列第 3 个是同一条） | 必接 |

# 二、底部那个独立的 SWD 小排针（4 针）

板子底部中间还有一个 4 针的小排针，是 SWD 调试口，本项目**全部不接**（我们用串口 ISP 烧录）。

| 丝印 | 位置 | 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | SWD 小排针 | 不接（调试口，供电备用） |
| SWDIO（PA13） | SWD 小排针 | 不接（留给 ST-Link 调试，现在用串口烧录） |
| SWCLK（PA14） | SWD 小排针 | 不接 |
| GND | SWD 小排针 | 不接 |

# 三、三个最容易接错的地方

| 脚 | 有几处 | 在哪 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | 4 处 | 右列 2 个 + 底部 1 个 + SWD 1 个（SWD 那个不接） | ★ 三个都要接到负极轨 |
| 3V3 | 2 处 | 右列第 3 个 + 底部右端 | ★ 两处都要接到正极轨（同一条） |
| 5V | 1 处 | 底部靠左 | ★ 绝对不接，接了会与 USB 供电打架 |

★ 这三条看错会烧板子 ① 5V 那个脚（底部靠左）**绝对不要接线**。板子已经由 Micro USB 供电，再灌 5V 会打架。 ② GND 有三处（右列 2 个 + 底部 1 个），**全部接到负极轨**，不要只接一个。 ③ 3V3 有两处（右列第 3 个 + 底部右端），**全部接到正极轨**，它们内部是连通的，接一处也能用，两处都接更稳。

# 四、接完这一张表，还差什么

STM32 这边只是"主控端"。每个模块的另一头还要接到它自己：

OLED：VCC→3V3、GND→GND、SCL→B6、SDA→B7，**SCL/SDA 各要一个 4.7kΩ 到 3V3**

DS18B20：红→3V3、黑→GND、黄→A0，**DQ 要一个 4.7kΩ 到 3V3**

蜂鸣器：VCC→**3V3（不是 5V）**、GND→GND、I/O→B0

按键 ×4：一端→A1/A4/A5/A6，另一端→GND

LED ×2：正极经 **220Ω** → B1（红）/ B5（黄），负极→GND

HX711：VCC→3V3、GND→GND、SCK→B10、DT→B11；传感器 4 线接 E+/E−/A+/A−

红外模块：VCC→3V3、GND→GND、OUT→B12

ESP32：GPIO6←A2、GPIO7→A3、GND↔GND，**电源自己走 Type-C**

USB-TTL：RXD←A9、TXD→A10、GND→GND，**VCC 不接**